Załącznik Nr 1

do zapytania cenowego nr SZP.033.47.2025

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych materiałów tekstylnych przeznaczonych do działań przeciwpowodziowych i zabezpieczających na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kozienicach spełniających minimalne wymagania (parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych) jak poniżej:

1) Worki z tkaniny polipropylenowej – 100 000 szt.:

Przeznaczenie:
Worki przeznaczone do napełniania piaskiem i budowy wałów, zapór i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz do składowania i transportu materiałów sypkich (piasek, żwir, kruszywo).

Wymagania techniczne (parametry minimalne):

- Materiał: tkanina polipropylenowa (PP), odporna na rozerwanie i przetarcia, przeznaczona do materiałów sypkich.

- Wymiary pojedynczego worka:

  - szerokość ok. 50 cm,

  - wysokość ok. 80 cm (dopuszczalne odchylenia produkcyjne ± 5%).

- Gramatura tkaniny: co najmniej 50 g/m² (dopuszcza się gramatury wyższe, np. 70–80 g/m²).

- Ładowność: pojemność jednego worka min. 25 kg piasku

- Górna krawędź worka: obszyta

- Kolor: dowolny (np. biały, żółty, niebieski); nie stanowi kryterium oceny.

2) Geowłóknina filtracyjna z PP lub PE – 16 rolek:

Przeznaczenie:
Geowłóknina syntetyczna do zastosowań inżynierskich i przeciwpowodziowych: separacja, filtracja i wzmacnianie podłoża (budowa dróg dojazdowych, zabezpieczeń przeciwerozyjnych, umacnianie skarp i korpusu wałów, podbudowy pod worki z piaskiem).

Wymagania techniczne (parametry minimalne):

- Materiał: geowłóknina igłowana z włókien syntetycznych: polipropylen (PP) lub polietylen (PE), odporna na gnicie i mikroorganizmy.

- Gramatura: ok. 300 g/m² (dopuszczalne odchylenie ± 10% zgodnie z kartą katalogową producenta).

- Wymiary rolki:

  - szerokość rolki: 3,0 m (szerokość standardowa),

  - długość rolki: ok. 50 m (lub inna, zapewniająca ok. 150 m² pokrycia na rolkę).

- Zastosowanie:

  - możliwe stosowanie jako warstwa separacyjno-filtracyjna pod nasypy oraz pod konstrukcje przeciwpowodziowe (wały z worków z piaskiem),

  - produkt dopuszczony do wykorzystania w budownictwie inżynieryjnym.

3) Plandeka polietylenowa wodoodporna – 10 szt.:

Przeznaczenie:
Plandeki ochronne do zabezpieczania wałów, nasypów, worków z piaskiem oraz wyposażenia i infrastruktury przed opadami, wodą, śniegiem i promieniowaniem UV.

Wymagania techniczne (parametry minimalne):

- Materiał: tkanina polietylenowa powlekana (PE), wodoodporna, odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz).

- Gramatura: co najmniej 200 g/m² (dopuszcza się wyższe, np. 210–250 g/m²).

- Wymiary pojedynczej plandeki:

  - długość: co najmniej 15 m,

  - szerokość: co najmniej 10 m,

  - powierzchnia min. 150 m² (dopuszcza się wymiary zbliżone przy zachowaniu min. 150 m²).

- Krawędzie: wzmocnione, podwójnie zaginane lub obszywane.

- Elementy mocujące:

  - oczka montażowe (metalowe lub wzmocnione tworzywem) rozmieszczone na całym obwodzie plandeki co ok. 100 cm,

  - oczka odporne na rozerwanie krawędzi podczas napinania.

- Odporność na promieniowanie UV: plandeka ze stabilizacją UV, przystosowana do dłuższego użytkowania na zewnątrz.

4) Dostawa i odbiór

- Dostawa wszystkich pozycji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie powiatu (magazyn OLiOC lub inne wskazane miejsce).

- Rozładunek po stronie Wykonawcy.

- Towar fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z bieżącej produkcji; bez uszkodzeń i śladów długotrwałego składowania.

- Odbiór na podstawie protokołu, potwierdzającego ilość, stan i zgodność parametrów z OPZ.

5) Warunki równoważności

Dopuszcza się oferowanie wyrobów równoważnych różnych producentów, pod warunkiem że:

- spełniają wszystkie minimalne parametry techniczne i funkcjonalne określone w niniejszym OPZ,

- zachowują przeznaczenie (worki do piasku, geowłóknina separacyjno-filtracyjna, plandeki ochronne),

- posiadają wymagane deklaracje właściwości / karty techniczne potwierdzające parametry (gramatura, wymiary, materiał).